### 项目经历描述

#### 简历中的项目描述

项目名称：面向FPGA神经网络加速器的神经网络算子链接与激励生成工具

项目描述（简历）：
本项目为课题组自研的神经网络硬件加速器设计并实现了一套后端工具链。该工具链旨在代替原本的手动配置流程，将高层次的神经网络模型（以JSON格式定义）转换为底层硬件可执行的二进制任务指令、控制序列和数据流文件，整个激励文件不仅包含了要执行的底层指令，还包含了整个网络模型的权重数据、输入数据，并且所有内容都需要在内存中精确布局。如果靠人工为每个不同的神经网络去编写和布局这个文件，不仅效率极低，而且极易出错。

我作为核心开发者，独立完成了该工具的实现，通过一个四阶段的流水线处理流程，实现了任务指令生成、地址对齐、控制逻辑生成、数据链接与地址重定位等关键功能，显著提升了算法验证和硬件调试的效率。

我的职责与工作：

- 任务指令生成与地址对齐：基于给定的网络结构（如卷积、池化层及其参数），根据硬件约束自动将复杂的卷积层按输出通道数分解为硬件支持的多个子任务，并从预编译的算子库中精确匹配对应的任务指令集。为满足硬件DDR的寻址要求，实现了任务指令的256行地址对齐功能。

- 控制流生成：设计并生成了包含主控逻辑和任务FIFO（包含每个任务的起始地址和指令长度）队列的控制模块，实现了任务的有序调度。

- 数据流链接与管理：实现了层间数据模流的自动链接，根据网络拓扑，将前一层的输出数据地址链接为后一层的输入，同时管理权重数据，最终生成统一编址的数据模块文件。

- 硬件指令地址重定向：开发了地址修改模块，该模块解析任务指令中的存储控制指令，并根据生成的数据地址映射表（task_addresses.json, data_addresses.json），自动回填（Patch）任务指令中输入、权重和输出数据在DDR中的精确物理地址，生成最终可上板执行的激励文件。

项目成果：

- 成功将原本需要数小时甚至一天的人工配置过程，缩短至几分钟内自动化完成。

- 生成的激励文件在硬件仿真和FPGA原型验证中100%正确执行，显著减少了因手动配置错误导致的调试周期。

- 该工具已成为课题组进行硬件功能验证和性能评估的标准化流程。

#### 面试问答

面试官：看到你简历上写了一个“自动化指令与数据流生成工具”，能详细介绍一下这个项目是做什么的吗？它的背景是什么？

项目描述（回答）：

这个项目是针对课题组自研的自重构AI加速芯片设计的一个软件后端工具链。在没有这个工具之前，我们要在一个新的网络模型上进行硬件验证，需要硬件同学手动去编写非常底层的二进制指令（能在硬件执行，验证功能的激励文件）。这个过程极其繁琐，比如，一个卷积层如果输出通道比较多，硬件一次处理不了，就需要根据硬件约束手动把它拆分成多个子任务；每个任务的指令和数据在内存里的存放地址都需要人工计算，并且要保证地址对齐，任何一个环节出错，整个硬件仿真就会失败，排查起来非常困难。

为了解决这个效率低下且易于出错的问题，我们开发了这套自动化工具。输入是高层次的网络结构描述文件（一个JSON文件），通过一个四阶段的流水线处理流程，实现任务划分、地址对齐、控制逻辑生成、数据链接与地址重定位等关键功能，输出一个FPGA测试平台能直接执行的、包含了完整控制信息、任务指令和数据布局的二进制配置文件。可以显著提升算法验证和硬件调试的效率，实现了从模型到硬件指令的快速部署。

面试官：听起来很有意思。你说它是一个四阶段的流水线，能具体讲讲这四个阶段分别做了什么吗？

你：
当然可以。我将整个流程设计成了四个独立的、顺序执行的模块：

- 第一阶段：任务生成与地址对齐。 这个阶段主要负责解析指令。它会读取给定网络结构JSON文件，识别每一层的参数信息，根据硬件约束自动将卷积、池化等操作划分为硬件支持的多个子任务。（例如，对于卷积层，根据硬件PE阵列一次最多处理10个输出通道的限制，它会自动将一个大卷积层（比如64个输出通道）拆分成7个小任务。）然后，从预编译的“算子库”中，找到与每个子任务参数完全匹配的算子指令模板，并把它们拼接起来。最后，为满足硬件DDR的寻址要求，智能填充若干行占位符，确保每次任务的起始地址均为256的整数倍。

- 第二阶段：控制逻辑生成。 首先，它会分析第一阶段生成的地址对齐任务文件，统计出每个任务的起始地址和指令条数，然后把这些信息格式化成一个的FIFO（先进先出队列）条目。最后，生成一个1536行的“控制”信息，里面包含了一些全局控制指令和这个FIFO信息条目，并把它和任务指令拼接在一起。

- 第三阶段：数据链接。 这个阶段处理所有的数据，实现层间数据流的自动链接。首先，像第一阶段一样，先遍历网络拓扑的json文件，从“数据库”中找到每次任务所匹配的、用于硬件验证的权重数据和输出数据。并自动将第N层的输出数据区的起始地址，作为第N+1层的输入数据地址，实现层间数据流的链接。并生成一个存储各任务对应数据的一个数据地址映射表。这一阶段最终生成一个包含控制、指令和数据的完整布局文件。

- 第四阶段：地址重定位。 这是最核心的一步，思想类似于编译器的链接过程。在第三阶段完成时，虽然有了所有数据，但这些数据的地址在每个相应任务的MC配置中却未被正确指定。这个阶段会先读取第二、三阶段生成的两个地址映射表（task_addresses.json和data_addresses.json），然后遍历整个任务指令区，根据数据地址映射表，自动回填每次任务中MC配置的相应输入、权重、输出数据在DDR中的精确物理地址，生成最终可上板执行的激励文件。

面试官：你提到了地址重定位，这个是项目的难点吗？你是怎么实现的？

你：
是的，这确实是整个项目的核心和难点。因为任务指令的生成（第一阶段）和数据在内存中最终位置的确定（第三阶段）是分开的。我不能在生成指令的时候就知道数据的确切地址。

我的解决方案是一种**“延迟绑定”或者说“两遍式”**的思路：

- 第一遍（生成与映射）：在第一、二、三阶段，我只管生成内容并把它们拼接起来，不关心地址的正确性。但同时，我会记录下所有关键信息的位置，生成两个“映射”文件，也就是task_addresses.json和data_addresses.json。前者记录了每个任务指令块的地址信息，后者记录了每个任务对应的各类数据的地址信息。

- 第二遍（回填与修正）：在第四阶段，根据这两张“映射”表，可以进行精确的地址修正了。首先，遍历task_addresses.json，找到每个任务的指令块，通过指令的特定操作码（比如以"011"开头的行代表MC访存指令），识别出需要修改地址的指令。然后，根据指令中的其他字段（比如数据类型是输入、权重还是输出），去data_addresses.json中查找这个任务对应类型的数据址。最后，将这个地址转换成硬件要求的二进制格式（比如一个27位的地址拆分成高14位和低13位），然后用字符串替换操作，更新指令中的相应比特位。

面试官：听起来很不错。你在这个过程中遇到了什么挑战吗？你是怎么解决的？

你：
“当然，挑战还是不少的。我举两个例子：”

“第一个挑战是地址管理。整个流程涉及多种地址：任务指令在文件中的相对地址、在最终内存中的绝对地址、输入/权重/输出数据在数据块中的相对地址等等。这些地址在不同阶段被计算和使用，一旦有一个环节出错，就会导致硬件访存错误，而且这种错误很难调试。我的解决方案是‘分阶段生成与接口标准化’。我把整个流程拆分成四个独立的模块，每个模块的输出都是下一个模块清晰的输入。比如，第二步会生成一个task_addresses.json，第三步会生成一个data_addresses.json。这两个JSON文件就像是模块间的API接口，清晰地定义了所有地址信息。这使得每个模块的逻辑都更简单，也更容易独立测试和调试。最终的地址回填模块，只需要根据这两个JSON文件，就可以完成最复杂的工作，使得逻辑更加清晰。”